P1060966 HW&APP FPGA Register Map

| 版本 | 作者 | 日期 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | XYL | 2025/8/1 | 基于原ATP的初始版本 |

- 概要

Stand HW FPGA和APP FPGA是完全独立的，各自维护一张寄存器表。

- HW-FPGA寄存器列表

| 地址 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SCRATCHPAD | 0x00000000 | FPGA型号，版本，发布日期等；读写测试寄存器 |
| CLOCK GEN | 0x00010000 | 配置内部时钟，默认不用修改 |
| OSC COUNTER1 | 0x00020000 | 100M时钟频率测试 |
| OSC COUNTER2 | 0x00021000 | 50M时钟频率测试 |
| GPIO | 0x00030000 | GPIO输入/输出，包括通用GPIO和Switches等 |
| FPGA IF | 0x00040000 | HW和APP FPGA之间的接口信号互联测试 |
| EEPROM | 0x00050000 | EEPROM读写测试 |
| PHY | 0x00060000 | PHY通信模块测试 |

  - SCRATCHPAD子模块

    - 寄存器列表

这个模块用于测试上位机和FPGA之间的通信，可访问的寄存器列表如下：

| 名称 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | 0 | R | 32位 | FW Version | 0x0000_0001 |
| ID | 1 | R | 32位 | FPGA ID | 0x0000_0050 |
| Date | 2 | R | 32位 | Build Date | 0x2025_0714 |
| dev_sp1 | 3 | R/W | 32位 | Scratch Pad 1 | 0x12345678 |
| dev_sp2 | 4 | R/W | 32位 | Scratch Pad 2 | 0x9abcbeef |

    - 说明

- 该模块定义了一些只读寄存器包含FPGA型号，版本，发布日期等

- 该模块实现了两个32位通用寄存器（Scratch Pad），支持独立读写。

- 复位时，dev_sp1 和 dev_sp2 分别初始化为 0x12345678 和 0x9abcbeef。

    - 示例

Step-1. OPB Read dev_sp1 @0x0001_0000

Step-2. OPB Read dev_sp2 @0x0002_0000

Step-3. OPB Write dev_sp1 @0x0001_0000

Step-4. OPB Write dev_sp2 @0x0002_0000

Step-5. OPB Read dev_sp1 @0x0001_0000

Step-6. OPB Read dev_sp2 @0x0002_0000

  - CLOCK GEN子模块

注意：该模块用于配置内部时钟参数，无需修改！

    - 寄存器列表如下：

| 地址宏定义 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PULSE_5US_ADDR | 1 | R/W | 16位 | 5us脉冲分频系数 | 250 |
| PULSE_50US_ADDR | 2 | R/W | 16位 | 50us脉冲分频系数 | 2500 |
| PULSE_500US_ADDR | 3 | R/W | 16位 | 500us脉冲分频系数 | 25000 |
| PULSE_100US_ADDR | 4 | R/W | 16位 | 100us脉冲分频系数 | 5000 |
| CLK_2MHZ_ADDR | 5 | R/W | 16位 | 2MHz时钟分频系数 | 25 |

  - OSC COUNTER1子模块

该模块用于测试U61 (100MHz Oscollator)。

注意：STN ATP没有这项测试要求。

    - 寄存器列表

| 名称 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNTRL Register | 0x0 | R/W | 3 bits | 控制寄存器 control[0]=Start control[1]=Reset control[2]=In Progress |
| Counter Register | 0x1 | R | 16 bits | 计数寄存器 只读，当前计数值 |
| Scratch Pad | 0x2 | R/W | 32 bits | 通用寄存器，可读写 |

    - 详细说明

- 控制寄存器（CNTRLR, 0x0）

  - [0] Start Measurement（写1启动一次测量）

  - [1] Reset Counter（写1复位计数器）

  - [2] Measurement In Progress（只读，测量进行中）

- 计数寄存器（COUNTR, 0x1）

  - [15:0] 计数值（只读）

- Scratch Pad寄存器（SPR, 0x2）

  - [31:0] 通用数据寄存器（可读写）

    - 示例

Step-1. OPB Read Scratch Pad Register@(0x00000002), return 32’h00003c4e

Step-2. OPB Write 32’h3 to CNTRL Register@(0x0000000)

Step-3. OPB Read Counter Register @(0x00000001), check return value

Counter Value = 100M/2k = 50,000 (0xC350) (+/ 50）

Freq Value = Counter_Value * 2k +/ 0.1M

  - OSC COUNTER2子模块

该模块用于测试U48 (50MHz Oscillator)。

注意：STN ATP没有这项测试要求。

    - 寄存器列表

| 名称 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNTRL Register | 0x0 | R/W | 3 bits | 控制寄存器 control[0]=Start control[1]=Reset control[2]=In Progress |
| Counter Register | 0x1 | R | 16 bits | 计数寄存器 只读，当前计数值 |
| Scratch Pad | 0x2 | R/W | 32 bits | 通用寄存器，可读写 |

    - 详细说明

- 控制寄存器（CNTRLR, 0x0）

  - [0] Start Measurement（写1启动一次测量）

  - [1] Reset Counter（写1复位计数器）

  - [2] Measurement In Progress（只读，测量进行中）

- 计数寄存器（COUNTR, 0x1）

  - [15:0] 计数值（只读）

- Scratch Pad寄存器（SPR, 0x2）

  - [31:0] 通用数据寄存器（可读写）

    - 示例

  - GPIO子模块

该模块用于读写FPGA GPIO。

    - 寄存器列表

| 地址（宏定义） | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO_IN_ADDR | 0x0 | R | 32位 | 通用GPIO输入 | NA |
| SWITCH_IN_ADDR | 0x1 | R | 32位 | 编码开关输入 | NA |
| GPIO_OUT_ADDR | 0x2 | R/W | 32位 | 通过GPIO输出 | 32’h0000_0000 |
| TP_OUT_ADDR | 0x3 | R/W | 32位 | 测试点输出 | 32’h0000_0000 |

    - GPIO IN

    - SWITCH IN

    - GPIO OUT

    - TESTPOINTS OUT

  - FPGA IF子模块 (TODO)

  - EEPROM子模块

该模块用于EEPROM(U46)的测试。

注意：OPB_ADDR应该修改为32’H0005_0000

Example

为了节省测试时间，两条命令可以组装成一条命令，如下：

写了一段python测试EEPROM的读写时间，见eeprom_test.py。先写入数据到一段EEPROM，然后读出并进行校验。注意：EEPROM 25XX640A的最大存储空间是8192 bytes. 测试结果如下：

| 数据长度 | 读写时间(second) |
| --- | --- |
| 128 | 1.32 |
| 1024 | 10.53 |
| 4096 | 42.32 |
| 8192 | 84.65 |

  - PHY子模块 (TODO)

- APP-FPGA寄存器列表

| 地址 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SCRATCHPAD | 0x00000000 | FPGA型号，版本，发布日期等；读写测试寄存器 |
| CLOCK GEN | 0x00010000 | 配置内部时钟，默认不用修改 |
| OSC COUNTER | 0x00020000 | 100M/50M时钟频率测试 |
| GPIO | 0x00030000 | GPIO输入/输出，包括通用GPIO和Switches等 |
| FPGA IF | 0x00040000 | HW和APP FPGA之间的接口信号互联测试 |
| ADC | 0x00050000 | ADC ADS8864I相关测试 |
| DAC | 0x00060000 | DAC60504相关测试 |
| RS422 | 0x00070000 | RS422/485通信测试 |
| CAN | 0x00080000 | CAN BUS通信测试 |

  - SCRATCHPAD子模块

这个模块用于测试上位机和FPGA之间的通信。

    - 寄存器列表

| 名称 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | 0 | R | 32位 | FW Version | 0x0000_0001 |
| ID | 1 | R | 32位 | FPGA ID | 0x0000_0100 |
| Date | 2 | R | 32位 | Build Date | 0x2025_0714 |
| dev_sp1 | 3 | R/W | 32位 | Scratch Pad 1 | 0x12345678 |
| dev_sp2 | 4 | R/W | 32位 | Scratch Pad 2 | 0x9abcbeef |

    - 说明

- 该模块定义了一些只读寄存器包含FPGA型号，版本，发布日期等

- 该模块实现了两个32位通用寄存器（Scratch Pad），支持独立读写。

- 复位时，dev_sp1 和 dev_sp2 分别初始化为 0x12345678 和 0x9abcbeef。

    - 示例

Step-1. OPB Read dev_sp1 @0x0001_0000

Step-2. OPB Read dev_sp2 @0x0002_0000

Step-3. OPB Write dev_sp1 @0x0001_0000

Step-4. OPB Write dev_sp2 @0x0002_0000

Step-5. OPB Read dev_sp1 @0x0001_0000

Step-6. OPB Read dev_sp2 @0x0002_0000

  - CLOCK GEN子模块

注意：该模块用于配置内部时钟参数，无需修改！

    - 寄存器列表

| 地址宏定义 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PULSE_5US_ADDR | 1 | R/W | 16位 | 5us脉冲分频系数 | 250 |
| PULSE_50US_ADDR | 2 | R/W | 16位 | 50us脉冲分频系数 | 2500 |
| PULSE_500US_ADDR | 3 | R/W | 16位 | 500us脉冲分频系数 | 25000 |
| PULSE_100US_ADDR | 4 | R/W | 16位 | 100us脉冲分频系数 | 5000 |
| CLK_2MHZ_ADDR | 5 | R/W | 16位 | 2MHz时钟分频系数 | 25 |

  - OSC COUNTER子模块

该模块用于测试U58 (100MHz Oscollator)。

注意：STN ATP没有这项测试要求。

    - 寄存器列表

| 名称 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNTRL Register | 0x0 | R/W | 3 bits | 控制寄存器 control[0]=Start control[1]=Reset control[2]=In Progress |
| Counter Register | 0x1 | R | 16 bits | 计数寄存器 只读，当前计数值 |
| Scratch Pad | 0x2 | R/W | 32 bits | 通用寄存器，可读写 |

    - 详细说明

- 控制寄存器（CNTRLR, 0x0）

  - [0] Start Measurement（写1启动一次测量）

  - [1] Reset Counter（写1复位计数器）

  - [2] Measurement In Progress（只读，测量进行中）

- 计数寄存器（COUNTR, 0x1）

  - [15:0] 计数值（只读）

- Scratch Pad寄存器（SPR, 0x2）

  - [31:0] 通用数据寄存器（可读写）

    - 示例

Step-1. OPB Read Scratch Pad Register@(0x00000002), return 32’h00003c4e

Step-2. OPB Write 32’h3 to CNTRL Register@(0x0000000)

Step-3. OPB Read Counter Register @(0x00000001), check return value

Counter Value = 100M/2k = 50,000 (0xC350) (+/ 50）

Freq Value = Counter_Value * 2k +/ 0.1M

  - GPIO子模块

该模块用于读写FPGA GPIO。

    - 寄存器地址与功能列表如下：

| 地址（宏定义） | 地址值 | 寄存器名称 | 位宽 | 读写 | 复位值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PWR_IF | 0x00050000 | POWER_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | 电源接口 |
| GANTRY_EMOPS | 0x00050001 | GANTRY_EMOPS_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | 龙门EMOPS接口 |
| GANTRY_96V_IF | 0x00050002 | GANTRY_96V_IF_REG | 32位 | R/W | 0 | 龙门96V接口 |

    - GPIO Output

    - GPIO Input

    - 示例：读写Power相关GPIO

如下命令使能FAN_EN和P12V_ISO_EN

5A 00 05 00 00 00 00 00 03 A5

如下命令读取FAN_EN和P12V_ISO_EN，P24V_GOOD_N, FAN_FAIL_N

5B 00 05 00 00 00 00 00 00 A4

查找对应的bit得到GPIO的状态

  - FPGA IF子模块 (TODO)

  - ADC模块

该模块用于ADC ADS8864的测试, 覆盖ATP测试项8.6.21-8.6.26等。

    - 寄存器列表

| 地址宏定义 | 地址范围 | 名称/功能 | 位宽 | 读写 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D_RAM_ADDR | 0x000-0x3FF | 数据RAM | 16位 | R | 采集数据存储区 | 0 |
| CNTRL_ADDR | 0x800 | 控制寄存器 | 3位 | R/W | control[1]: start, control[2]: reset | 0 |
| CLK_DIV_AQ_ADDR | 0x802 | 采样时钟分频 | 16位 | R/W | 采样时钟分频系数 | 250 |
| CLK_DIV_SD_ADDR | 0x804 | 串行时钟分频 | 16位 | R/W | 串行数据时钟分频系数 | 3 |
| D_LENGTH_ADDR | 0x806 | 采样长度 | 10位 | R/W | 采集数据点数, Max=1024 | 5 |
| STATUS_ADDR | 0x808 | 状态寄存器 | 4位+1 | R | status[0]:busy [1]:done [2]:aq timeout [3]:busy timeou [31]:ADC_SDOUT | 0 |
| STATE_ADDR | 0x80A | 状态机状态 | 5位 | R | 当前状态机状态 | 0 |
| SP_ADDR | 0x900 | SP寄存器 | 16位 | R | 调试/辅助寄存器 | 0x1122 |

    - 说明

- 数据RAM：0x000~0x3FF，采集到的ADC数据，16位宽，只读。

- 控制寄存器：写入可启动采样、复位模块，读出当前控制状态。

- 分频寄存器：可配置采样时钟和串行数据时钟分频系数。无特殊需求，不用修改！

- 采样长度：设置一次采集的数据点数。

- 状态寄存器：包含采集状态、完成标志、超时等信息。

- 状态机状态：可读出当前状态机的状态码，用于辅助调试。

- SP寄存器：辅助/调试用途。

    - 举例

STEP1. 配置ADC SEL_MEX，选择哪一路采样信号，参考Section-6.GPIO模块

STEP2. 复位ADC寄存器

STEP3. 配置采样长度

STEP4. 触发ADC采数

STEP5. 读ADC状态

STEP6. 读ADC结果

  - DAC模块

该模块用于DACx0504的测试，覆盖ATP测试项8.1.9。

    - 寄存器列表

| 地址宏定义 | 地址 | 名称/功能 | 位宽 | 读写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAC0_ADDR | 0x8 | DAC0数据 | 16bit | R/W | DAC通道0数据 |
| DAC1_ADDR | 0x9 | DAC1数据 | 16/24 | R/W | DAC通道1数据 |
| DAC2_ADDR | 0xA | DAC2数据 | 16/24 | R/W | DAC通道2数据 |
| DAC3_ADDR | 0xB | DAC3数据 | 16/24 | R/W | DAC通道3数据 |

    - 说明

写DAC0/1/2/3数据寄存器，DAC的输出对应的电平Out = Data/65536*5

    - 举例：DAC-ADC环回测试

STEP-1. OPB Write DAC data for VOUT3

STEP-2. OPB Write to select DAC_OUT_loopback as ADC input

- Measure Voltage @TP70 (4.99V for DAC data = 0xFFFF )

- Measure Voltage @TP70 (2.50V for DAC data = 0x8000 )

STEP-3. OPB Write to reset ADC Reg

STEP-4. OPB Write to Trigger ADC

STEP-5. OPB Read for ADC Status

STEP-6. OPB Read for ADC Result

  - ADC Data = 0Xff51 /65535*5=4.98V When DAC data = 0xFFFF

  - ADC Data = 0X7FE0 /65535*5=2.49V When DAC data = 0x8000

  - RS422模块

- MSSB STN模块

该模块用于MSSB STN(U86)的测试, 覆盖ATP测试项8.4.10-8.4.12

- 寄存器列表

| 偏移地址 | 名称/功能 | 位宽 | 读写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0 | mssb_config | 32位 | R/W | [31]:trans_start，写1启动传输，自动清零；[19:0]:trans_bytes，传输字节数 |
| 0x1 | mssb_status | 32位 | R | [1:0]：00=busy，01=完成无错，11=完成有错 |
| 0x2 | mssb_recv_bytes | 32位 | R | [19:0]: 实际接收字节数 |
| 0x3 | mssb_error_bytes | 32位 | R | [19:0]: 错误字节数 |

- 说明

  - mssb_config

- [31] trans_start：写1启动传输，自动清零

- [19:0] trans_bytes：本次要传输的字节数（最大1M，默认10K）

  - mssb_status

- [1:0] 状态：00=busy，01=完成无错，11=完成有错

  - mssb_recv_bytes

- [19:0] 实际接收字节数

  - mssb_error_bytes

- [19:0] 错误字节数（接收数据与预期不符的字节数）

- 举例

参考MSSB SRV模块测试

- MSSB SRV模块

该模块用于MSSB SRV(U98)的测试, 覆盖ATP测试项8.4.10-8.4.12

参考MSSB STN模块的测试，注意两者的基地址不同：

`define MSSB_STN_ADDR           32'h00090000        /* MSSB address */

`define MSSB_SRV_ADDR           32'h00091000        /* MSSB address */

举例

- Connect RS422_RX+ to RS422_TX+, pin-4 to pin-5

- Connect RS422_RX- to RS422_TX-, pin-9 to pin-10

STEP-1. OPB Write to trigger MSSB Test, TRANS_BYTES = 0x2710 (10K)

STEP-2. OPB Read for MSSB Status, the return value shall be 0x01

STEP-3. OPB Read for MSSB Recv Bytes, it shall be 0x2701 (10K)

STEP-4. OPB Read for MSSB Err Bytes, it shall be 0

  - CAN模块 (TODO)