P1060966 HW&APP FPGA Register Map

| 版本 | 作者 | 日期 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | XYL | 2025/8/1 | 基于原ATP的初始版本 |
| 0.2 | XYL | 2025/8/17 | - 完成APP FPGA RS422和CAN模块 - 更新HW FPGA Reset Bug |
| 1.0 | XYL | 2025/8/22 | - 完成HW FPGA PHY Test - 完成HW-APP FPGA Interface Test |
| 1.1 | XYL | 2025/9/5 | - 允许读取RS422 RX接收到的数据 |

- 概要

Stand HW FPGA和APP FPGA是完全独立的，各自维护一张寄存器表。

- FPGA设计

  - 系统示意图

STN PCBA测试系统示意图如下，上位机通过Debug connector J40，J36分别和APP FPGA、HW FPGA通信。

  - HW FPGA模块设计

HW FPGA模块设计如下图，CMD_SERVER负责和上位机通信，并将上位机的各种命令转换为OPB总线读、写操作；负责功能测试的子模块挂载到OPB总线，响应命令并执行测试任务，然后返回结果。J36-P1为UART-RXD，J36-P2为UART-TXD，然后通过USB-TTL1.8V Adapter和上位机通信。

  - APP FPGA模块设计

APP FPGA模块设计和HW FPGA类似，如下图。J40-P1为UART-RXD，J40-P2为UART-TXD，然后通过USB-TTL1.8V Adapter和上位机通信。

  - 通信方式

APP和HW FPGA均采用UART和上位机通信，串口配置如下：

$baudRate = 115200 bps; $byteSize = 8; $parity = "N"; $stopBits = 1;

下载APP FPGA镜像后，D42 (HEARTBEAT LED) 会间隔1s闪烁，打开串口调试助手并配置正确后，每隔1s会收到FPGA发送的ping消息“5A AA BB CC DD 11 22 33 44 A5”，如下图所示。

注意：上位机成功发送任何一条格式正确的消息指令，FPGA会立即响应，并终止ping消息的发送。

- HW-FPGA寄存器列表

| 地址 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SCRATCHPAD | 0x00000000 | FPGA型号，版本，发布日期等；读写测试寄存器 |
| CLOCK GEN | 0x00010000 | 配置内部时钟，默认不用修改 |
| OSC COUNTER1 | 0x00020000 | 100M时钟频率测试 |
| OSC COUNTER2 | 0x00021000 | 50M时钟频率测试 |
| GPIO | 0x00030000 | GPIO输入/输出，包括通用GPIO和Switches等 |
| FPGA IF | 0x00040000 | HW和APP FPGA之间的接口信号互联测试 |
| EEPROM | 0x00050000 | EEPROM读写测试 |
| PHY | 0x00060000 | PHY通信模块测试 |

  - SCRATCHPAD子模块

    - 寄存器列表

这个模块用于测试上位机和FPGA之间的通信，可访问的寄存器列表如下：

| 名称 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | 0 | R | 32位 | FW Version | 0x0001_0000 |
| ID | 1 | R | 32位 | FPGA ID | 0x0000_0050 |
| Date | 2 | R | 32位 | Build Date | 0x2025_0822 (随版本变化) |
| dev_sp1 | 3 | R/W | 32位 | Scratch Pad 1 | 0x12345678 |
| dev_sp2 | 4 | R/W | 32位 | Scratch Pad 2 | 0x9abcbeef |

    - 说明

- 该模块定义了一些只读寄存器包含FPGA型号，版本，发布日期等

- 该模块实现了两个32位通用寄存器（Scratch Pad），支持独立读写。

- 复位时，dev_sp1 和 dev_sp2 分别初始化为 0x12345678 和 0x9abcbeef。

    - 示例

Step-1. OPB Read Version @0x0000_0000

Step-2. OPB Read FPGA_ID @0x0000_0001

Step-3. OPB Read Build_Date @0x0000_0002

Step-5. OPB Read dev_sp1 @0x0000_0003

Step-6. OPB Read dev_sp2 @0x0000_0004

Step-4. OPB Write dev_sp1 @0x0000_0003

Step-4. OPB Write dev_sp2 @0x0000_0004

Step-5. OPB Read dev_sp1 @0x0000_0003

Step-6. OPB Read dev_sp2 @0x0000_0004

  - CLOCK GEN子模块

注意：该模块用于配置内部时钟参数，无需修改！

    - 寄存器列表如下：

| 地址宏定义 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PULSE_5US_ADDR | 1 | R/W | 16位 | 5us脉冲分频系数 | 250 |
| PULSE_50US_ADDR | 2 | R/W | 16位 | 50us脉冲分频系数 | 2500 |
| PULSE_500US_ADDR | 3 | R/W | 16位 | 500us脉冲分频系数 | 25000 |
| PULSE_100US_ADDR | 4 | R/W | 16位 | 100us脉冲分频系数 | 5000 |
| CLK_2MHZ_ADDR | 5 | R/W | 16位 | 2MHz时钟分频系数 | 25 |

  - OSC COUNTER1子模块

该模块用于测试U61 (100MHz Oscollator)。

注意：STN ATP没有这项测试要求。

    - 寄存器列表

| 名称 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNTRL Register | 0x0 | R/W | 3 bits | 控制寄存器 control[0]=Start control[1]=Reset control[2]=In Progress |
| Counter Register | 0x1 | R | 16 bits | 计数寄存器 只读，当前计数值 |
| Scratch Pad | 0x2 | R/W | 32 bits | 通用寄存器，可读写 |

    - 详细说明

- 控制寄存器（CNTRLR, 0x0）

  - [0] Start Measurement（写1启动一次测量）

  - [1] Reset Counter（写1复位计数器）

  - [2] Measurement In Progress（只读，测量进行中）

- 计数寄存器（COUNTR, 0x1）

  - [15:0] 计数值（只读）

- Scratch Pad寄存器（SPR, 0x2）

  - [31:0] 通用数据寄存器（可读写）

    - 示例

Step-1. OPB Read Scratch Pad Register@(0x0002_0002), return 32’h00003c4e

Step-2. OPB Write 32’h3 to CNTRL Register@(0x0002_0000)

Step-3. OPB Read Counter Register @(0x0002_0001), check return value

Counter Value = 100M/2k = 50,000 (0xC350) (+/ 50）

Freq Value = Counter_Value * 2k +/ 0.1M

  - OSC COUNTER2子模块

该模块用于测试U48 (50MHz Oscillator)。

注意：STN ATP没有这项测试要求。

    - 寄存器列表

| 名称 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNTRL Register | 0x0 | R/W | 3 bits | 控制寄存器 control[0]=Start control[1]=Reset control[2]=In Progress |
| Counter Register | 0x1 | R | 16 bits | 计数寄存器 只读，当前计数值 |
| Scratch Pad | 0x2 | R/W | 32 bits | 通用寄存器，可读写 |

    - 详细说明

- 控制寄存器（CNTRLR, 0x0）

  - [0] Start Measurement（写1启动一次测量）

  - [1] Reset Counter（写1复位计数器）

  - [2] Measurement In Progress（只读，测量进行中）

- 计数寄存器（COUNTR, 0x1）

  - [15:0] 计数值（只读）

- Scratch Pad寄存器（SPR, 0x2）

  - [31:0] 通用数据寄存器（可读写）

    - 示例

参考3.3示例

  - GPIO子模块

该模块用于读写FPGA GPIO。

    - 寄存器列表

| 地址（宏定义） | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO_IN_ADDR | 0x0 | R | 32位 | 通用GPIO输入 | NA |
| SWITCH_IN_ADDR | 0x1 | R | 32位 | 编码开关输入 | NA |
| GPIO_OUT_ADDR | 0x2 | R/W | 32位 | 通过GPIO输出 | 32’h0000_0000 |
| TP_OUT_ADDR | 0x3 | R/W | 32位 | 测试点输出 | 32’h0000_0000 |

    - GPIO IN

如下OPB_Read(0x00030000)命令读取GPIO_IN_REG，即

5B 00 03 00 00 00 00 00 A4

示例如下：

    - SWITCH IN

如下OPB_Read(0x00030001)命令读取GPIO_IN_REG，即

5B 00 03 00 01 00 00 00 00 A4

示例如下：

    - GPIO OUT

如下OPB_Write(0x00030002, 0xFF)命令设置8个GPIO Outputs为1：

5A 00 03 00 02 00 00 00 FF A5

示例如下：略

ATP 8.9.16信号对应关系：

FPGA BMENLP LOC CTRL -- BMENLP_LOC_CNTL

FPGA PWRENLP LOC CTRL -- PWRENLP_LOC_CNTL

FPGA MTNENLP LOC CNTL -- MTNENLP_LOC_CNTL

FPGA HW BMENLP CNTL -- PWRENLP_CNTL

FPGA KVBMENLP CTRL -- KVBMENLP_CNTL

FPGA MTNENLP CTRL -- MTNENLP_CNTL

FPGA BMENLP CTRL -- BMENLP_CNTL

    - TESTPOINTS OUT

如下OPB_Write(0x00030003, 0xFFFFFFFF)命令设置所有TestPoints为1：

5A 00 03 00 03 FF FF FF FF A5

示例如下：

  - FPGA IF子模块

HW FPGA和APP FPGA有如下信号连线(APP JTAG信号除外)：

| Signal Name | HW-FPGA | APP-FPGA | Signal Name | HW-FPGA | APP-FPGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP_AUX_IO0 | IN | OUT | HSSB_PMII_CLK | OUT | IN |
| APP_AUX_IO1 | IN | OUT | HSSB_PMII_RESET_N | OUT | IN |
| APP_AUX_IO2 | IN | OUT | HSSB_PMII_RX_DATA0 | OUT | IN |
| APP_AUX_IO3 | IN | OUT | HSSB_PMII_RX_DATA1 | OUT | IN |
| APP_AUX_IO4 | IN | OUT | HSSB_PMII_RX_DATA2 | OUT | IN |
| APP_AUX_IO5 | IN | OUT | HSSB_PMII_RX_DATA3 | OUT | IN |
| HSSB_PMII_TX_DATA0 | IN | OUT | HSSB_PMII_RX_DV | OUT | IN |
| HSSB_PMII_TX_DATA1 | IN | OUT | APP_FPGA_SPI0_MISO | OUT | IN |
| HSSB_PMII_TX_DATA2 | IN | OUT | APP_FPGA_SPI1_MISO | OUT | IN |
| HSSB_PMII_TX_DATA3 | IN | OUT |  |  |  |
| HSSB_PMII_TX_EN | IN | OUT |  |  |  |
| APP_FPGA_SPI1_CS_N | IN | OUT |  |  |  |
| APP_FPGA_SPI0_CS_N | IN | OUT |  |  |  |
| APP_FPGA_SPI0_MOSI | IN | OUT |  |  |  |
| APP_FPGA_SPI1_MOSI | IN | OUT |  |  |  |
| APP_FPGA_SPI_CLK | IN | OUT |  |  |  |
| DISABLE_HDW_FPGA | IN | OUT |  |  |  |

为了测试信号连通性，采用如下办法：

- 上位机发送消息给HW FPGA，配置输出信号为HWOutVal[8:0]

- HW FPGA将HWOutVal[8:0]映射到9个输出管脚，HSSB_PMII_CLK … APP_FPGA_SPI1_MISO

- APP FPGA读取输入管脚状态，配置输出管脚信号为

APPOutVal[17:0] = {HWOutVal[8], HWOutVal[7:0], HWOutVal[7:0]}

- HW FPGA读取输入管脚状态并保存到内部寄存器

- 上位机发送消息给HW FPGA，读取HW FPGA的输入管脚寄存器，并验证测试结果

上位机参考JabilTest脚本见附件。

  - EEPROM子模块

该模块用于EEPROM(U46)的测试。

注意：OPB_ADDR应该修改为32’H0005_0000

Example

为了节省测试时间，两条命令可以组装成一条命令，如下：

写了一段python测试EEPROM的读写时间，见eeprom_test.py。先写入数据到一段EEPROM，然后读出并进行校验。注意：EEPROM 25XX640A的最大存储空间是8192 bytes. 测试结果如下：

| 数据长度 | 读写时间(second) |
| --- | --- |
| 128 | 1.32 |
| 1024 | 10.53 |
| 4096 | 42.32 |
| 8192 | 84.65 |

  - PHY子模块

PHY子模块用于ATP 8.21 Ethernet Test，采用loopback测试，使用测试夹具将J20-1和J20-3短接，J20-2和J20-6短接。如下图所示：

测试步骤如下：

- PHY BIST Test

- 保存PHY重要的控制和状态寄存器

- PHY初始化

- PHY发送/接收数据回环测试

- 检查数据收发正确，返回测试结果

参考JabilTest脚本和测试结果日志(包括通过和失败)如下：

- APP-FPGA寄存器列表

| 地址 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SCRATCHPAD | 0x00000000 | FPGA型号，版本，发布日期等；读写测试寄存器 |
| CLOCK GEN | 0x00010000 | 配置内部时钟，默认不用修改 |
| OSC COUNTER | 0x00020000 | 100M/50M时钟频率测试 |
| GPIO | 0x00030000 | GPIO输入/输出，包括通用GPIO和Switches等 |
| FPGA IF | 0x00040000 | HW和APP FPGA之间的接口信号互联测试 |
| ADC | 0x00050000 | ADC ADS8864I相关测试 |
| DAC | 0x00060000 | DAC60504相关测试 |
| RS422 | 0x00070000 | RS422/485通信测试 |
| CAN | 0x00080000 | CAN BUS通信测试 |

  - SCRATCHPAD子模块

这个模块用于测试上位机和FPGA之间的通信。

    - 寄存器列表

| 名称 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | 0 | R | 32位 | FW Version | 0x0000_0001 |
| ID | 1 | R | 32位 | FPGA ID | 0x0000_0100 |
| Date | 2 | R | 32位 | Build Date | 0x2025_0822 (随版本变化) |
| dev_sp1 | 3 | R/W | 32位 | Scratch Pad 1 | 0x12345678 |
| dev_sp2 | 4 | R/W | 32位 | Scratch Pad 2 | 0x9abcbeef |

    - 说明

- 该模块定义了一些只读寄存器包含FPGA型号，版本，发布日期等

- 该模块实现了两个32位通用寄存器（Scratch Pad），支持独立读写。

- 复位时，dev_sp1 和 dev_sp2 分别初始化为 0x12345678 和 0x9abcbeef。

    - 示例

参考HW FPGA测试章节3.1.

  - CLOCK GEN子模块

注意：该模块用于配置内部时钟参数，无需修改！

    - 寄存器列表

| 地址宏定义 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PULSE_5US_ADDR | 1 | R/W | 16位 | 5us脉冲分频系数 | 250 |
| PULSE_50US_ADDR | 2 | R/W | 16位 | 50us脉冲分频系数 | 2500 |
| PULSE_500US_ADDR | 3 | R/W | 16位 | 500us脉冲分频系数 | 25000 |
| PULSE_100US_ADDR | 4 | R/W | 16位 | 100us脉冲分频系数 | 5000 |
| CLK_2MHZ_ADDR | 5 | R/W | 16位 | 2MHz时钟分频系数 | 25 |

  - OSC COUNTER子模块

该模块用于测试U58 (100MHz Oscollator)。

注意：STN ATP没有这项测试要求。

    - 寄存器列表

| 名称 | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNTRL Register | 0x0 | R/W | 3 bits | 控制寄存器 control[0]=Start control[1]=Reset control[2]=In Progress |
| Counter Register | 0x1 | R | 16 bits | 计数寄存器 只读，当前计数值 |
| Scratch Pad | 0x2 | R/W | 32 bits | 通用寄存器，可读写 |

    - 详细说明

- 控制寄存器（CNTRLR, 0x0）

  - [0] Start Measurement（写1启动一次测量）

  - [1] Reset Counter（写1复位计数器）

  - [2] Measurement In Progress（只读，测量进行中）

- 计数寄存器（COUNTR, 0x1）

  - [15:0] 计数值（只读）

- Scratch Pad寄存器（SPR, 0x2）

  - [31:0] 通用数据寄存器（可读写）

    - 示例

Step-1. OPB Read Scratch Pad Register@(0x00020002), return 32’h00003c4e

Step-2. OPB Write 32’h3 to CNTRL Register@(0x00020000)

Step-3. OPB Read Counter Register @(0x00020001), check return value

Counter Value = 100M/2k = 50,000 (0xC350) (+/ 50）

Freq Value = Counter_Value * 2k +/ 0.1M

  - GPIO子模块

该模块用于读写FPGA GPIO。

    - 寄存器地址与功能列表如下：

| 地址（宏定义） | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO_IN1_ADDR | 0x0 | R | 32位 | 通用GPIO输入 | NA |
| GPIO_IN2_ADDR | 0x1 | R | 32位 | 通用GPIO输入 | NA |
| GPIO_OUT1_ADDR | 0x2 | R/W | 32位 | 通过GPIO输出 | 32’h0000_0000 |
| GPIO_OUT2_ADDR | 0x3 | R/W | 32位 | 通过GPIO输出 | 32’h0000_0000 |
| TP_IN1_ADDR | 0x4 | R | 32位 | 测试点输出 | NA |
| TP_IN2_ADDR | 0x5 | R | 32位 | 测试点输出 | NA |

    - GPIO_IN1

如下OPB_Read(0x00030000)命令读取GPIO_IN1，即

5B 00 03 00 00 00 00 00 A4

示例如下：

    - GPIO_IN2

如下OPB_Read(0x00030001)命令读取GPIO_IN2，即

5B 00 03 00 01 00 00 00 A4

示例如下：

    - GPIO Out1

如下OPB_Write(0x00030002, 0xFFFFFFFF)命令设置所有GPIO Outputs为1：

5A 00 03 00 02 FF FF FF FF A5

示例如下：

    - GPIO Out2

如下OPB_Write(0x00030003, 0x000003FF)命令设置所有GPIO Outputs为1：

5A 00 03 00 03 00 00 03 FF A5

示例如下：

  - FPGA IF子模块

参考3.6 FPGA IF子模块，这部分测试只需要APP FPGA FW参与，无需上位机发送命令给APP FPGA。

  - ADC模块

该模块用于ADC ADS8864的测试, 覆盖ATP测试项8.4 ADC Test。

    - 寄存器列表

| 地址宏定义 | 地址范围 | 名称/功能 | 位宽 | 读写 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D_RAM_ADDR | 0x000-0x3FF | 数据RAM | 16位 | R | 采集数据存储区 | 0 |
| CNTRL_ADDR | 0x800 | 控制寄存器 | 3位 | R/W | control[1]: start, control[2]: reset | 0 |
| CLK_DIV_AQ_ADDR | 0x802 | 采样时钟分频 | 16位 | R/W | 采样时钟分频系数 | 250 |
| CLK_DIV_SD_ADDR | 0x804 | 串行时钟分频 | 16位 | R/W | 串行数据时钟分频系数 | 3 |
| D_LENGTH_ADDR | 0x806 | 采样长度 | 10位 | R/W | 采集数据点数, Max=1024 | 5 |
| STATUS_ADDR | 0x808 | 状态寄存器 | 4位+1 | R | status[0]:busy [1]:done [2]:aq timeout [3]:busy timeou [31]:ADC_SDOUT | 0 |
| STATE_ADDR | 0x80A | 状态机状态 | 5位 | R | 当前状态机状态 | 0 |
| SP_ADDR | 0x900 | SP寄存器 | 16位 | R | 调试/辅助寄存器 | 0x1122 |

    - 说明

- 数据RAM：0x000~0x3FF，采集到的ADC数据，16位宽，只读。

- 控制寄存器：写入可启动采样、复位模块，读出当前控制状态。

- 分频寄存器：可配置采样时钟和串行数据时钟分频系数。无特殊需求，不用修改！

- 采样长度：设置一次采集的数据点数。

- 状态寄存器：包含采集状态、完成标志、超时等信息。

- 状态机状态：可读出当前状态机的状态码，用于辅助调试。

- SP寄存器：辅助/调试用途。

    - 举例

STEP1. 配置ADC SEL_MEX，选择哪一路采样信号，参考4.4.GPIO模块

STEP2. 复位ADC寄存器

STEP3. 配置采样长度

STEP4. 触发ADC采数

STEP5. 读ADC状态

STEP6. 读ADC结果

  - DAC模块

该模块用于DACx0504的测试，覆盖ATP测试项8.6 DAC Tests。

    - 寄存器列表

| 地址宏定义 | 地址 | 名称/功能 | 位宽 | 读写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAC0_ADDR | 0x8 | DAC0数据 | 16bit | R/W | DAC通道0数据 |
| DAC1_ADDR | 0x9 | DAC1数据 | 16/24 | R/W | DAC通道1数据 |
| DAC2_ADDR | 0xA | DAC2数据 | 16/24 | R/W | DAC通道2数据 |
| DAC3_ADDR | 0xB | DAC3数据 | 16/24 | R/W | DAC通道3数据 |

    - 说明

写DAC0/1/2/3数据寄存器，DAC的输出对应的电平Out = Data/65536*5

    - 举例：DAC-ADC环回测试，选通DAC_MON(AD_IN38)作为ADC的输入

STEP-1. OPB Write DAC data for VOUT3

- Measure Voltage @TP69 (2.50V for DAC data = 0xFFFF )

- Measure Voltage @TP69 (1.25V for DAC data = 0x8000 )

STEP-2. OPB Write to select AD_IN38(DAC_MON) as ADC input

- Measure Voltage @TP62 (2.50V for DAC data = 0xFFFF )

- Measure Voltage @TP62 (1.25V for DAC data = 0x8000 )

STEP-3. OPB Write to reset ADC Reg

STEP-4. OPB Write to Trigger ADC

STEP-5. OPB Read for ADC Status

STEP-6. OPB Read for ADC Result

  - ADC Data = 0Xff51 /65535*5=4.98V When DAC data = 0xFFFF

  - ADC Data = 0X7FE0 /65535*5=2.49V When DAC data = 0x8000

  - RS422模块

    - 测试方法

参考ATP 8.18 Network Interface: SP485，采用如下环回测试。

首先，通过SYNC_LOC_OUT, SYNC_OUT, DMD_MSSB_TX, ENCODER_TX1, ENCODER_TX2发送特定测试数据，测试字节和发送次数可配置。然后，读取接收状态寄存器和错误次数寄存器，确认测试是否通过，具体参照如下测试用例。

    - 寄存器说明

| 地址（宏定义） | 偏移地址 | 读写 | 位宽 | 说明1 | 说明2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEST_PATTERN | 0x00 | R | 32位 | 测试字节 | NA，低8位有效 |
| TX_TRANS_BYTES | 0x01 | R | 32位 | 发送次数 | NA |
| TX_CTRL | 0x02 | R/W | 32位 | bit-0: start test bit-1: clear status bit-2: stop test | 32’h0000_0000 |
| RX_STATUS | 0x03 | R | 32位 | Bit-0: 所有发送完成 Bit-1: rxd[0]收发次数一致 Bit-2: rxd[1]收发次数一致 Bit-3: rxd[2]收发次数一致 Bit-4: rxd[3]收发次数一致 Bit-5: rxd[4]收发次数一致 Bit-6: rxd[5]收发次数一致 Bit-7: rxd[6]收发次数一致 Bit-8: rxd[7]收发次数一致 Bit-9: rxd[8]收发次数一致 | 复位值：32’h0000_0000 测试通过： 32’h0000_03FF |
| RX1_RECV_BYTES | 0x04 | R |  | rxd[0]接收字节次数 | 测试通过等于TX_TRANS_BYTES |
| RX2_RECV_BYTES | 0x05 | R |  | rxd[1]接收字节次数 | 同上 |
| RX3_RECV_BYTES | 0x06 | R |  | rxd[2]接收字节次数 | 同上 |
| RX4_RECV_BYTES | 0x07 | R |  | rxd[3]接收字节次数 | 同上 |
| RX5_RECV_BYTES | 0x08 | R |  | rxd[4]接收字节次数 | 同上 |
| RX6_RECV_BYTES | 0x09 | R |  | rxd[5]接收字节次数 | 同上 |
| RX7_RECV_BYTES | 0x0A | R |  | rxd[6]接收字节次数 | 同上 |
| RX8_RECV_BYTES | 0x0B | R |  | rxd[7]接收字节次数 | 同上 |
| RX9_RECV_BYTES | 0x0C | R |  | rxd[8]接收字节次数 | 同上 |
| RX1_ERR_BYTES | 0x0D | R |  | rxd[0]接收错误字节数 | 测试通过为0 |
| RX2_ERR_BYTES | 0x0E | R |  | rxd[1]接收错误字节数 | 同上 |
| RX3_ERR_BYTES | 0x0F | R |  | rxd[2]接收错误字节数 | 同上 |
| RX4_ERR_BYTES | 0x10 | R |  | rxd[3]接收错误字节数 | 同上 |
| RX5_ERR_BYTES | 0x11 | R |  | rxd[4]接收错误字节数 | 同上 |
| RX6_ERR_BYTES | 0x12 | R |  | rxd[5]接收错误字节数 | 同上 |
| RX7_ERR_BYTES | 0x13 | R |  | rxd[6]接收错误字节数 | 同上 |
| RX8_ERR_BYTES | 0x14 | R |  | rxd[7]接收错误字节数 | 同上 |
| RX9_ERR_BYTES | 0x15 | R |  | rxd[8]接收错误字节数 | 同上 |
| RX1_RECV_DATA | 0x20 | R | 32bit | rxd[0]接收的数据 | 最后4个字节 |
| RX2_RECV_DATA | 0x21 | R | 32bit | rxd[0]接收的数据 | 最后4个字节 |
| RX3_RECV_DATA | 0x22 | R | 32bit | rxd[0]接收的数据 | 最后4个字节 |
| RX4_RECV_DATA | 0x23 | R | 32bit | rxd[0]接收的数据 | 最后4个字节 |
| RX5_RECV_DATA | 0x24 | R | 32bit | rxd[0]接收的数据 | 最后4个字节 |
| RX6_RECV_DATA | 0x25 | R | 32bit | rxd[0]接收的数据 | 最后4个字节 |
| RX7_RECV_DATA | 0x26 | R | 32bit | rxd[0]接收的数据 | 最后4个字节 |
| RX8_RECV_DATA | 0x27 | R | 32bit | rxd[0]接收的数据 | 最后4个字节 |
| RX9_RECV_DATA | 0x28 | R | 32bit | rxd[0]接收的数据 | 最后4个字节 |

    - 测试用例

参考ATP8.18 Figure-1如下硬件连线：

Step-1. OPB Write test pattern register, pattern byte = 0x5A

>>5A 00 07 00 00 00 00 00 5A A5

Step-2. OPB Write Tx Trans bytes register, 0x2710 = 10000

>>5A 00 07 00 01 00 00 27 10 A5

Step-3. OPB Write Tx Ctrl register to trigger data transfer

>>5A 00 07 00 02 00 00 00 01 A5

Step-4. OPB Read Rx Status register to check transfer done

>>5B 00 07 00 03 00 00 00 00 A4

<<5B 00 07 00 03 00 00 03 FF A4

Step-5. OPB Read Rx error bytes register to check receive done without error

>>5B 00 07 00 0D 00 00 00 00 A4

<<5B 00 07 00 0D 00 00 00 00 A4

  - CAN模块

注意：CAN测试部分使用了Microchip CoreCAN IP，但由于开发软件LIBERO采用的是Evaluation License，本模块上电后只能稳定工作4小时(40M pclk)。实际情况中，工作时长大约在2.5小时(100M pclk)。

    - 测试方法

参考ATP 章节8.20 Network Interface: CAN Bus要求的测试方法，物理连线如下所示：1）J9和J3的CAN_H和CAN_L短接；2）J4和J29的CAN_H和CAN_L短接；3）J30和J25的CAN_H和CAN_L短接。

在APP FPGA固件设计中，为每个CAN PHY transceiver配置一个CAN Controller, 不妨设定为CAN1, CAN2, CAN3, CAN4。按照上述连线方式，这4个控制器挂载在同一CAN网络。在测试过程中，CAN1发送特定TX MSG ID到CAN2 RX MSG FIFO；类似地，CAN2发送到CAN3，CAN3发送到CAN4，CAN4发送到CAN1。然后依次检查每个CAN RX MSG FIFO的内容是否和对应的TX MSG一致。如果发送和接收消息均一致，那么CAN测试通过。

CAN Controller的参考配置如下表，保证CAN2能够接收到CAN1发送的消息，CAN3接收到CAN2发送的消息，CAN4接收到CAN3发送的消息，CAN1接收到CAN4发送的消息。

| Controller | TX_ID | TX_MSG | RX_AMR | RX_ACR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAN1 | 0x7E1 | 10 20 30 40 50 60 70 80 | 0x01E | 0x7E4 |
| CAN2 | 0x7E2 | 11 22 33 44 55 66 77 88 | 0x01D | 0x7E1 |
| CAN3 | 0x7E3 | A1 B2 C3 D4 E5 F6 17 28 | 0x01C | 0x7E2 |
| CAN4 | 0x7E4 | 12 34 56 78 9A BC DE F0 | 0x01B | 0x7E3 |

注意：AMR和ACR的滤波器配置保证控制器接收到特定TX_ID的消息。

    - CORECAN IP

      - CORECAN介绍

CORECAN是Microchip提供的符合CAN规范的控制器IP，它能够正确收发消息、处理各种错误和管理总线冲突等。其用户文档可以从官网下载：

https://www.microchip.com/en-us/products/fpgas-and-plds/ip-core-tools/corecan_fd

以下是它的组件示意图：

将CORECAN IP集成到FPGA设计中，我们更关心的是其顶层接口：

APB总线用于CORECAN内部寄存器的读写，其时序如下：

      - CORECAN寄存器配置

CAN1 Controller: OPB Base Address = 32’h0008_0000

| Offset | Register | W/R | Description | OPB_ADDR | OPB_DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | INT ENA | W | Enable all Interrupts | 32’h00080004 | 32’hFFFFFFFF |
| 0x14 | CMD | W | B3: LPBK MODE B2: LISTEN MODE B1: RUN_STOP MODE | 32’h00080014 | 32’h00000001 |
| 0x18 | CONFIG | W | CLK100M, Baud rate = 1Mbps | 32’h00080018 | 32’h00090460 |
| 0x24 | TX_MSG0_ID | W | 11’H7F1 | 32’h00080024 | 32’hFE200000 |
| 0x28 | TX_MSG0_WORD1 | W | TX_MSG0_WORD1 | 32’h00080028 | 32’h10203040 |
| 0x2C | TX_MSG0_WORD0 | W | TX_MSG0_WORD0 | 32’h0008002C | 32’h50607080 |
| 0x230 | RX_MSG0_AMR | W | AMR for TX4_MSG0_ID | 32’h00080230 | 32’h017FFFFF |
| 0x234 | RX_MSG0_ACR | W | ACR for TX4_MSG0_ID | 32’h00080234 | 32’hFE800000 |
| 0x238 | RX_MSG0_AMR_DATA | W | 32’hFFFFFFFF | 32’h00080238 | 32’hFFFFFFFF |
| 0x23C | RX_MSG0_ACR_DATA | W | 32’ h00000000 | 32’h0008023C | 32’ h00000000 |
| 0x220 | RX_MSG0_CTRL | W | 32’hFFFFFFFF | 32’h00080220 | 32’hFFFFFFFF |
| 0x20 | TX_MSG0_CTRL | W | Init TX Message Transmit | 32’h00080020 | 32’ h00880001 |
| 0x08 | RX_BUF STATUS | R | RX MSG is received | 32’h00088008 | 32’ h00000001 |
| 0x10 | ERR_STATUS | R | CAN ERR status | 32’h00088010 | 32’ h00000000 |
| 0x224 | RX_MSG0 ID | R | CAN4 TX_MSG0 ID | 32’h00088224 | 32’hFE9FFFF8 |
| 0x228 | RX_MSG0 WORD1 | R | CAN4 TX_MSG0 WORD1 | 32’h00088228 | 32’h12345678 |
| 0x22C | RX_MSG0 WORD0 | R | CAN4 TX_MSG0 WORD0 | 32’h0008822C | 32’h9ABCDEF0 |

CAN2 Controller: OPB Base Address = 32’h0009_0000

| Offset | Register | W/R | Description | OPB_ADDR | OPB_DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | INT ENA | W | Enable all Interrupts | 32’h00090004 | 32’hFFFFFFFF |
| 0x14 | CMD | W | B3: LPBK MODE B2: LISTEN MODE B1: RUN_STOP MODE | 32’h00090014 | 32’h00000001 |
| 0x18 | CONFIG | W | CLK100M, Baud rate = 1Mbps | 32’h00090018 | 32’h00090460 |
| 0x24 | TX_MSG0_ID | W | 11’H7F2 | 32’h00090024 | 32’hFE400000 |
| 0x28 | TX_MSG0_WORD1 | W | TX_MSG0_WORD1 | 32’h00090028 | 32’h11223344 |
| 0x2C | TX_MSG0_WORD0 | W | TX_MSG0_WORD0 | 32’h0009002C | 32’h55667788 |
| 0x230 | RX_MSG0_AMR | W | AMR for TX1_MSG0_ID | 32’h00090230 | 32’h01DFFFFF |
| 0x234 | RX_MSG0_ACR | W | ACR for TX1_MSG0_ID | 32’h00090234 | 32’hFE200000 |
| 0x238 | RX_MSG0_AMR_DATA | W | 32’hFFFFFFFF | 32’h00090238 | 32’hFFFFFFFF |
| 0x23C | RX_MSG0_ACR_DATA | W | 32’ h00000000 | 32’h0009023C | 32’ h00000000 |
| 0x220 | RX_MSG0_CTRL | W | 32’hFFFFFFFF | 32’h00090220 | 32’hFFFFFFFF |
| 0x20 | TX_MSG0_CTRL | W | Init TX Message Transmit | 32’h00090020 | 32’ h00880001 |
| 0x08 | RX_BUF STATUS | R | RX MSG is received | 32’h00098008 | 32’ h00000001 |
| 0x10 | ERR_STATUS | R | CAN ERR status | 32’h00098010 | 32’ h00000000 |
| 0x224 | RX_MSG0 ID | R | CAN1 TX_MSG0 ID | 32’h00098224 | 32’hFE3FFFF8 |
| 0x228 | RX_MSG0 WORD1 | R | CAN1 TX_MSG0 WORD1 | 32’h00098228 | 32’h10203040 |
| 0x22C | RX_MSG0 WORD0 | R | CAN1 TX_MSG0 WORD0 | 32’h0009822C | 32’h50607080 |

CAN3 Controller: OPB Base Address = 32’h000A_0000

| Offset | Register | W/R | Description | OPB_ADDR | OPB_DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | INT ENA | W | Enable all Interrupts | 32’h000B0004 | 32’hFFFFFFFF |
| 0x14 | CMD | W | B3: LPBK MODE B2: LISTEN MODE B1: RUN_STOP MODE | 32’h000B0014 | 32’h00000001 |
| 0x18 | CONFIG | W | CLK100M, Baud rate = 1Mbps | 32’h000B0018 | 32’h00090460 |
| 0x24 | TX_MSG0_ID | W | 11’H7F3 | 32’h000B0024 | 32’hFE600000 |
| 0x28 | TX_MSG0_WORD1 | W | TX_MSG0_WORD1 | 32’h000B0028 | 32’hA1B2C3D4 |
| 0x2C | TX_MSG0_WORD0 | W | TX_MSG0_WORD0 | 32’h000B002C | 32’hE5F61728 |
| 0x230 | RX_MSG0_AMR | W | AMR for TX2_MSG0_ID | 32’h000B0230 | 32’h01BFFFFF |
| 0x234 | RX_MSG0_ACR | W | ACR for TX2_MSG0_ID | 32’h000B0234 | 32’hFE400000 |
| 0x238 | RX_MSG0_AMR_DATA | W | 32’hFFFFFFFF | 32’h000B0238 | 32’hFFFFFFFF |
| 0x23C | RX_MSG0_ACR_DATA | W | 32’ h00000000 | 32’h000B023C | 32’ h00000000 |
| 0x220 | RX_MSG0_CTRL | W | 32’hFFFFFFFF | 32’h000B0220 | 32’hFFFFFFFF |
| 0x20 | TX_MSG0_CTRL | W | Init TX Message Transmit | 32’h000B0020 | 32’ h00880001 |
| 0x08 | RX_BUF STATUS | R | RX MSG is received | 32’h000B8008 | 32’ h00000001 |
| 0x10 | ERR_STATUS | R | CAN ERR status | 32’h000B8010 | 32’ h00000000 |
| 0x224 | RX_MSG0 ID | R | CAN2 TX_MSG0 ID | 32’h000B8224 | 32’hFE5FFFF8 |
| 0x228 | RX_MSG0 WORD1 | R | CAN2 TX_MSG0 WORD1 | 32’h000B8228 | 32’ h11223344 |
| 0x22C | RX_MSG0 WORD0 | R | CAN2 TX_MSG0 WORD0 | 32’h000B822C | 32’ h55667788 |

CAN4 Controller: OPB Base Address = 32’h000B_0000

| Offset | Register | W/R | Description | OPB_ADDR | OPB_DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | INT ENA | W | Enable all Interrupts | 32’h000A0004 | 32’hFFFFFFFF |
| 0x14 | CMD | W | B3: LPBK MODE B2: LISTEN MODE B1: RUN_STOP MODE | 32’h000A0014 | 32’h00000001 |
| 0x18 | CONFIG | W | CLK100M, Baud rate = 1Mbps | 32’h000A0018 | 32’h00090460 |
| 0x24 | TX_MSG0_ID | W | 11’H7F4 | 32’h000A0024 | 32’hFE800000 |
| 0x28 | TX_MSG0_WORD1 | W | TX_MSG0_WORD1 | 32’h000A0028 | 32’h12345678 |
| 0x2C | TX_MSG0_WORD0 | W | TX_MSG0_WORD0 | 32’h000A002C | 32’h9ABCDEF0 |
| 0x230 | RX_MSG0_AMR | W | AMR for TX3_MSG0_ID | 32’h000A0230 | 32’h019FFFFF |
| 0x234 | RX_MSG0_ACR | W | ACR for TX3_MSG0_ID | 32’h000A0234 | 32’hFE600000 |
| 0x238 | RX_MSG0_AMR_DATA | W | 32’hFFFFFFFF | 32’h000A0238 | 32’hFFFFFFFF |
| 0x23C | RX_MSG0_ACR_DATA | W | 32’ h00000000 | 32’h000A023C | 32’ h00000000 |
| 0x220 | RX_MSG0_CTRL | W | 32’hFFFFFFFF | 32’h000A0220 | 32’hFFFFFFFF |
| 0x20 | TX_MSG0_CTRL | W | Init TX Message Transmit | 32’h000A0020 | 32’ h00880001 |
| 0x08 | RX_BUF STATUS | R | RX MSG is received | 32’h000A8008 | 32’ h00000001 |
| 0x10 | ERR_STATUS | R | CAN ERR status | 32’h000A8010 | 32’ h00000000 |
| 0x224 | RX_MSG0 ID | R | CAN3 TX_MSG0 ID | 32’h000A8224 | 32’hFE7FFFF8 |
| 0x228 | RX_MSG0 WORD1 | R | CAN3 TX_MSG0 WORD1 | 32’h000A8228 | 32’hA1B2C3D4 |
| 0x22C | RX_MSG0 WORD0 | R | CAN3 TX_MSG0 WORD0 | 32’h000A822C | 32’ hE5F61728 |

    - 参考测试流程

程序流程图如下：

JabilTest测试脚本如下：

    - 测试结果

测试结果日志文件如下：